*DRILLING REPORT REFLECTS OPERATIONS AS OF 7:00 AM*

3/6/20	Moving in rig.

3/7/20	40’ (40’) Drilling. Spudded at 11:00 pm on 3/6/20.

3/8/20	505’ (465’) Drilling. Deviation 0.5° at 278’.

3/9/20	1340’ (835’) Drilling.

3/10/20	1770’ (430’) Finishing cementing surface casing. Set 8 5/8” casing at 1763’ with 650 sx 65/35 POZ tailed by 150 sx Class C cement. Circulated 30 bbl cement to surface. Deviation 0.75° at 1770’.

3/11/20	1935’ (165’) Drilling.

3/12/20	2290’ (355’) Reaming/drilling.

3/13/20	2400’ (110’) Drilling.

3/14/20	2453’ (53’) Drilling.  Deviation 3/4°

3/15/20	2610’ (157’) Drilling.

3/16/20	2991’ (381’) Drilling.

3/17/20	3446’ (455’) Drilling.

3/18/20	3939’ (493’) Drilling.

3/19/20	4335’ (396’) Drilling. Deviation 0.75° at 3945’.

3/20/20	4615’ (280’) Circulating hole clean at core point.  Will do short trip and come out of hole and prep to start coring.

3/21/20	4615’ (0’) Reaming with core barrel.

3/22/20	4622’ (7’) Coring.  Started coring at 4615’.

3/23/20	4683’ (61’) Coring.  Recovered complete core from 4615 – 4676’.